«…О внесении изменения в решение ГКРЧ от 15 июля 2010 г. №10-07-01 «О выделении полос радиочастот для радиоэлектронных средств любительской и любительской спутниковой служб» (с изменениями, внесенными решениями ГКРЧ от 10.03.2011 №11-11-03, от 22.07.2014 №14-26-04) (решение ГКРЧ №15-35-02).

Заслушав сообщение Союза радиолюбителей России о внесении изменений в решение ГКРЧ от 15.07.2010 №10-07-01 «О выделении полос радиочастот для радиоэлектронных средств любительской и любительской спутниковой служб» (с изменениями, внесенными решениями ГКРЧ от 10.03.2011 №11-11-03, от 22.07.2014 №14-26-04), учитывая изменения в условия использования полос радиочастот, распределенных Регламентом радиосвязи Международного союза электросвязи любительской и любительской спутниковой службам, внесенные Международным союзом радиолюбителей (IARU), ГКРЧ решила:

1. В решение ГКРЧ от 15.07.2010 №10-07-01 «О выделении полос радиочастот для радиоэлектронных средств любительской и любительской спутниковой служб» (с изменениями, внесенными решениями ГКРЧ от 10.03.2011 №11-11-03, от 22.07.2014 №14-26-04) внести следующие изменения:

1.1. Пункт 5 приложения №1 изложить в следующей редакции:

«5. Максимальная пиковая мощность огибающей передатчика ретранслятора не должна превышать 100 Вт, класс излучения – F3E, D2D».

1.2. Пункт 6 приложения №1 изложить в следующей редакции:

«6. Максимальная пиковая мощность огибающей передатчика радиомаяка не должна превышать 100 Вт, класс излучения – А1A, J2A, А1В, J2B, AID, J2D».

1.3. Слово «маяк» заменить словом «радиомаяк».

1.4. Приложение №2 заменить на прилагаемое.

2. Настоящее решение ГКРЧ вступает в силу со дня его принятия.

Таким образом, согласно принятого решения ГКРЧ:

- Отменены ограничения по работе преимущественными видами связи. То есть теперь в решении ГКРЧ регламентируется использование полос частот только по максимальной ширине полосы сигнала. При использовании радиочастот рекомендуется (всего лишь рекомендуется, а не обязывается) учитывать частотный план Международного союза радиолюбителей для района 1 в части не противоречащей принятому решению.

- Третьей категории разрешена работа во всех участках всех КВ диапазонов.

- Выделены полосы частот под цифровые ретрансляторы и радиомаяки.

- Для второй категории увеличена максимальная разрешенная мощность в полосе частот 144-146 МГц (2 метра) до 50 Вт.

- Второй категории разрешено проводить ЕМЕ и МС связи с мощностью 500 Вт.

- Операторам первой и второй категории во время проведения официальных соревнований на отдельных участках УКВ частот допускается работа мощностью 100 Вт…»